- Stojąca szafa telekomunikacyjna  RACK 19’’ 42U LINKBASIC NCB42-66-BAA-C-STD lub inna zgodna ze specyfikacją:

| Wysokość U | 42U |
| --- | --- |
| Drzwi (przód/tył) | szklane(B)/pełne stalowe(A) |
| Kolor | czarny RAL9004 |
| Nośność | 800 kg |
| Wysokość całkowita |  |
| Szerokość całkowita | 600 mm |
| Głębokość zewnętrzna | 600 mm |
| Głębokość montażowa | 430 mm |
| Gł. montażowa max | 510 mm |
| Kolor | Czarny RAL9004 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Drzwi przednie | Przeszklone z zamkiem |
| Przeszklone z zamkiem | Pełne stalowe z zamkiem |
| Panele boczne | Pełne stalowe demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka |
| Przepusty kablowe | 2 szt. – sufitowy i podłogowy |
| Grubość ramy | 1.2mm |
| Grubość szyn montażowych | 2.0mm |
| Grubość drzwi (stal) | 1.2mm |
| Grubość szkła | 5.0mm |
| Grubość paneli bocznych | 1.2mm |
| Grubość podstawy | 1.2mm |
| Grubość pokrywy | 1.2mm |
| Wyposażenia dodatkowe |  |
| Półka | 3 szt. |
| Listwa zasilająca: | 1 szt. |
| Wentylator | 2 szt. |
| Zestaw montażowy rack | 40 kpl. |
| Zamek | 2 szt. |
| Kółka | 4 szt. |
| Nóżki | 4 szt. |

- Zasilacz awaryjny Legrand UPS Daker DK+ 2000VA (310171) wraz z szynami montażowymi do szafy RACK

| Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
| --- | --- |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 2000 VA |
| Moc rzeczywista | 1800 W |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 160 |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 288 |
| Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 200 |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 |
| Liczba faz wejściowych | 1 |
| Wydajność | 91 |
| Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
| Poziom THD prądu wyjściowego | 3 |
| Poziom THD prądu wyjściowego | 3 |
| Poziom THD prądu wejściowego | 3 |
| Poziom hałasu | 50 |
| Typy wyjść AC | C13 panel |
| Ilość gniazd sieciowych | 6 |
| Interfejs szeregowy | Tak |
| Interfejs SCSI | RS-232 |
| Pojemność baterii | 7,2 |
| Napięcie baterii | 12 |
| Liczba baterii | 6 |
| Certyfikacja | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 |
| Wyposażenie dodatkowe | Szyny montażowe umożliwiające zamontowanie urządzenia w szafir RACK |

- REJESTRATOR DAHUA NVR5416-4KS2

| Standard: | TCP/IP |
| --- | --- |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | 2 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 16 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. Mikrofon, CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG |
| Obsługiwane dyski twarde: | 4 x 10 TB SATA III + 1 eSATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive), eSATA |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Przepływność (bitrate): | max. 320 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| ONVIF: | 2.4 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 szt. / 6 szt. - Wyjście przekaźnikowe |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | tak |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji |
| USB: | 1 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0 |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | tak |
| Obsługa myszą: | Tak |
| Pilot IR w zestawie: |  |
| Zasilanie: | 230 V AC |
| Waga: | 4.36 kg |
| Wymiary: | 440 x 413 x 75 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

- DYSK DO REJESTRATORA HDD-WD40PURZ 4TB 24/7 WESTERN DIGITAL

| Pojemność: | 4 TB |
| --- | --- |
| Interfejs: | Serial ATA/600 |
| Prędkość obrotowa: | 5400 obr./min |
| Format szerokości: | 3.5 " |
| Pamięć cache: | 64 MB |
| Technologia: | - NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkowania zadań - Allframe 4K - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo - IntelliSeek - ogranicza szkodliwy wpływ zakłóceń i drgań pochodzących z otoczenia - Enhanced Workload Rating Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie |
| Dedykowany do pracy ciągłej 24/7: | tak |
| Waga: | 0.638 kg |
| Producent / Marka: | WESTERN DIGITAL |
| Gwarancja: | 2 lata |

- SWITCH SFP PFS5924-24X 24-PORTOWY DAHUA

| Porty LAN: | - 16 x 1000 Base-X - Porty SFP, - 8 x 1000 Base-X - Porty Combo: SFP / RJ45 |
| --- | --- |
| Szybkość transmisji: | 10 / 100 / 1000 Mb/s |
| Tablica adresów MAC: | 32k |
| Zarządzanie przez WWW / konsolę: | tak |
| Wybrane cechy: | - Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON - Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN - Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów - IGMP Snooping V1/V2/V3 - Spanning Tree STP/RSTP/MSTP - Filtrowanie / ochrona BPDU - Wykrywanie pętli zwrotnych - Kontrola przepływu danych (802.3x) |
| Diody LED: | Power, Link/Act, System |
| Certyfikaty: | CE |
| Zasilanie: | 100 ... 240 V AC |
| Waga: | 3.85 kg |
| Wymiary: | 440 x 285 x 44 mm, RACK 19", 1U |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

- SWITCH Zyxel 26p GS1900-24HP (24x100/1000Mbit PoE, 2xSFP)

| Zarządzalny | Tak |
| --- | --- |
| Prędkość magistrali | 48 Gb/s |
| Przepustowość | 35.7 Mp/s |
| Bufor pamięci | 512 KB |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8 tys. |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Całkowita ilość portów | 26 |
| Ilość złącz 10/100/1000 | 24 |
| Ilość złącz SFP | 2 |
| Złącza PoE/PoE+ | 8 |